| Componente | Especificación | Función | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámara | Raspberry Pi HQ Camera (IMX477) | Captura de imagen | Obligatorio |
| Lente cámara | M12 16 mm | Enfoque sobre el sensor | Obligatorio |
| Lente cámara alternativa | M12 12 mm | Comparación experimental | Recomendado |
| Adaptador M12-C/CS | Según lente seleccionada | Montaje óptico | Obligatorio |

Sistema de imagen

Sistema oftálmico

| Componente | Especificación | Función |
| --- | --- | --- |
| Lente oftálmica | 20D | Formación de imagen aérea del fondo de ojo |
| Soporte de lente | Impreso 3D | Posicionamiento |
| Sistema de ajuste axial | Tornillo o guía deslizante | Ajuste de enfoque |

Iluminación

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| LED Blanco | 1W–3W |
| LED IR | 850 nm |
| Driver corriente constante | 350–700 mA |
| Difusor óptico | Acrílico opal o policarbonato difusor |
| PCB circular | Para anillo LED |

Mecánica

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| PLA o PETG | Impresión 3D |
| Tornillería M2/M3 | Ensamble |
| Insertos roscados | Ajustes |
| Soporte cámara | Diseño CAD |

Para pruebas de laboratorio y mejora de MVP

Control de reflexiones

| Componente | Razón |
| --- | --- |
| Polarizador lineal LED | Reduce reflejo corneal |
| Polarizador lineal cámara | Polarización cruzada |
| Pintura negra mate | Reduce luz parásita |
| Flocking óptico negro | Reduce reflexiones internas |

PROVEEDORES DE MATERIALES

- Cámara RBP HQ : https://co.mouser.com/ProductDetail/Raspberry-Pi/SC0818?qs=T%252BzbugeAwjiDjl0FRM2%2FWA%3D%3D&src=raspberrypi

- Lente y montura M12: https://es.aliexpress.com/w/wholesale-lentes-m12.html?spm=a2g0o.home.history.1.497d70e5cCCHBr

- Leds: https://co.mouser.com/c/optoelectronics/leds/?orgKeyword=leds

- https://www.digikey.com/es/products/filter/emisores-led-infrarrojo-uv-visible/94?s=N4IgTCBcDaIDYFMAmBnEBdAvkA

- Componentes opticos: https://www.edmundoptics.com/

- Componentes de impresión, electrónicos y raspberry pi en general en: https://listado.mercadolibre.com.co/pla#D[A:PLA

| Componente | Rango aproximado |
| --- | --- |
| Raspberry HQ Camera | $250.000 – $400.000 |
| Lente montaje C 16 mm | $400.000 – 1.000.000 |
| Lente C 8 mm | $250.000- 800.000 |
| Lente oftálmica 20D | $300.000 – $1.500.000 |
| LED blanco | $10.000 – $30.000 |
| LED IR | $10.000 – $30.000 |
| Difusor | $10.000 – $40.000 |
| PLA/PETG | $20.000 – $80.000 |
| Tornillería | $10.000 – $35.000 |

Lista de materiales incluyendo lo que ya tenemos como la cámara y la lente oftálmica de 20D y lo que tenemos que comprar

- Cámara HQ IMX477.

- Montura CS

- Adaptador CS-C

- Lente C 12 mm o 16 mm (la de 16 fue utilizada en OIO)

- Lente oftálmica 20D.

- LED IR 850 nm.

- LED blanco.

- LED verde (en investigación)

- Lámina difusora.

- PLA negro mate.